浙江中医药大学附属第三医院VIP体检区域诊疗家具采购

询价公告

一、采购项目编号：ZSYYHQBZ-2023-03

二、项目名称：浙江中医药大学附属第三医院VIP体检区域诊疗家具采购。

三、采购方式：院内询价。

四、询价采购项目内容：浙江中医药大学附属第三医院VIP体检区域诊疗家具。预算金额为9.5万元，供货期要求12天，详见后附件清单。

五、供应商的资格要求：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的专业技术能力；

4、参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

六、询价响应材料及时间

1.询价响应时请提供以下材料、证件（复印件须盖单位公章，原件备查）：（1）法人授权委托书、法人、授权代表身份证复印件；（2）企业营业执照；（3）相关企业资质证书；(4)按询价采购公告的采购清单提供的报价文件；（5）其他可提供资料、证明材料。

以上资料一式四份，装袋密封，文件及密封处需加盖供应商公章及法定代表人印章。

2.询价响应文件递交时间：2023年3月15日8:30 前。

询价响应文件密封送达武林巷二号行政区三楼会议室，逾期送达或未密封将拒绝接收。

3.询价磋商时间：2023年3月15日9：30。

询价磋商地址：武林巷二号行政区三楼会议室

4.咨询联系人：葛老师   联系电话：0571-88393585

浙江中医药大学附属第三医院

2023.3.7

附件一

浙江中医药大学附属第三医院VIP体检区域诊疗家具采购清单

| 序号 | 家具名称 | 货物图示（仅供参考） | 规格尺寸（mm) | 材质说明（带*条款为重点要求） | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单人间3间 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1.2米床 |  | 1200*200*1050 | *1、面材：符合GB/T 13010-2006《刨切单板》标准，厚度≥1.2mm，含水率合格，木皮完整干净、无腐料，颜色均匀平整； *2、基材：内框架采用夹板为基材的榫卯结构内架，材料经去皮、烘干、防虫防腐处理，符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》，GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》含水率I、II、III类检验结果为合格，静曲强度、顺纹、横纹检验结果为合格，弹性模量、顺纹、横纹检验结果为合格，甲醛释放量≤0.071mg/m³。 *3、水基型胶黏剂（白乳胶）：符合：GB/T 18583-2008《室内装饰材料 胶粘剂中有害物质限量》，游离甲醛≤0.05mg/kg,苯：≤0.01g/kg,甲苯+二甲苯：≤0.04g/kg，总挥发性有机物≤40g/L。 *4、油漆：采用水性环保油漆，油漆工艺“五底三面”工艺，水性漆（底漆）：符合GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准，VOC含量检测结果≤162g/L,甲醛含量检测结果≤12mg/kg；水性漆（面漆）：符合GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准，VOC含量检测结果≤125g/L,甲醛含量检测结果≤5mg/kg； | 3 | 张 |
| 2 | 床头柜 |  | 500*400*450 | *1、面材：符合GB/T 13010-2006《刨切单板》标准，厚度≥1.2mm，含水率合格，木皮完整干净、无腐料，颜色均匀平整； *2、基材：内框架采用夹板为基材的榫卯结构内架，材料经去皮、烘干、防虫防腐处理，符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》，GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》含水率I、II、III类检验结果为合格，静曲强度、顺纹、横纹检验结果为合格，弹性模量、顺纹、横纹检验结果为合格，甲醛释放量≤0.071mg/m³。 *3、水基型胶黏剂（白乳胶）：符合：GB/T 18583-2008《室内装饰材料 胶粘剂中有害物质限量》，游离甲醛≤0.05mg/kg,苯：≤0.01g/kg,甲苯+二甲苯：≤0.04g/kg，总挥发性有机物≤40g/L。 *4、油漆：采用水性环保油漆，油漆工艺“五底三面”工艺，水性漆（底漆）：符合GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准，VOC含量检测结果≤162g/L,甲醛含量检测结果≤12mg/kg；水性漆（面漆）：符合GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准，VOC含量检测结果≤125g/L,甲醛含量检测结果≤5mg/kg； | 6 | 个 |
| 3 | 休闲椅 |  | 640*660*790 | 1、面料：优质麻绒面料，符合GB 18401-2010标准、GB 17927.1-2011标准，其中甲醛含量未检出，通过香烟抗引燃特性试验，pH值、染色牢度均合格，无异味，可分解致癌芳香胺染料不得检出。 *2、阻燃海绵：靠背、坐垫采用高回弹定型海棉，符合GB/T 10802-2006《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》标准，压陷性能25%压陷硬度≤175N,65%/25%压陷比≥3.4，回弹率≥39%。 *3、框架:内框架采用夹板为基材的榫卯结构内架，材料经去皮、烘干、防虫防腐处理，符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》，GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》含水率I、II、III类检验结果为合格，静曲强度、顺纹、横纹检验结果为合格，弹性模量、顺纹、横纹检验结果为合格，甲醛释放量≤0.071mg/m³。 4、打底：高弹力弹簧+尼龙绷带。 | 6 | 张 |
| 4 | 角几 |  | Φ450 | *1、面材：符合GB/T 13010-2006《刨切单板》标准，厚度≥1.2mm，含水率合格，木皮完整干净、无腐料，颜色均匀平整； *2、基材：内框架采用夹板为基材的榫卯结构内架，材料经去皮、烘干、防虫防腐处理，符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》，GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》含水率I、II、III类检验结果为合格，静曲强度、顺纹、横纹检验结果为合格，弹性模量、顺纹、横纹检验结果为合格，甲醛释放量≤0.071mg/m³。 *3、水基型胶黏剂（白乳胶）：符合：GB/T 18583-2008《室内装饰材料 胶粘剂中有害物质限量》，游离甲醛≤0.05mg/kg,苯：≤0.01g/kg,甲苯+二甲苯：≤0.04g/kg，总挥发性有机物≤40g/L。 *4、油漆：采用水性环保油漆，油漆工艺“五底三面”工艺，水性漆（底漆）：符合GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准，VOC含量检测结果≤162g/L,甲醛含量检测结果≤12mg/kg；水性漆（面漆）：符合GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准，VOC含量检测结果≤125g/L,甲醛含量检测结果≤5mg/kg； | 3 | 个 |
| 双人间1间 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1.2米床 |  | 1200*200*1050 | 要求同上 | 2 | 张 |
| 2 | 床头柜 |  | 500*400*450 | 要求同上 | 3 | 个 |
| 3 | 休闲椅 |  | 640*660*790 | 要求同上 | 2 | 张 |
| 4 | 角几 |  | Φ450 | 要求同上 | 1 | 个 |
| 心电图+多普勒 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 办公桌 |  | 1000*500*750 | *1、主材：采用浸渍胶膜纸饰面刨花板,采用E1级及以上优质板材，符合：GB/T 35601-2017《绿色产品评价 人造板和木质地板》，GB/T 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》，GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》标准，甲醛释放量≤0.02mg/m³，静曲强度：≥17.1Mpa,弹性模量：≥2510Mpa，2h吸水厚度彭胀率≤1.1%,表面胶合强度：≥1.54Mpa，握螺钉力：板面：≥1230N,板边：≥860N。 *2、PVC封边条：符合QB/T 4463-2013标准，表面耐光色牢度≥4级;符合表面耐磨性能30r要求;甲醛释放量为未检出，其中可溶性重金属（镉，铬，汞，砷，锑、硒）均未检出。达到国标环保要求； *3、阻尼导轨：符合QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀实验方法 中性盐雾试验（NSS）法》，QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》，GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》QB/T 2454-2013《家具五金 抽屉导轨》标准；金属表面耐腐蚀，中性盐雾，连续喷雾96小时，镀层本身的耐腐蚀等级为10级，镀层对基本的保护等级为10级。 *4、锁：符合QB/T 1621-2015《家具锁》标准，其中锁头、钥匙外观、涂层件外观均合格，弹子锁、叶片锁使用寿命达到10000次正常。 | 2 | 张 |
| 2 | 办公椅 |  | 常规 | 1、面料：采用进口优质网布，。 2、背框: 采用尼龙材质制作，牢固安全可靠。 3、 腰垫：上下可调节30mm到人体腰部合适位置，减轻腰部负担。 4、坐垫泡棉：采用聚氨酯材料制成的成型棉，软性适中、回弹性好、不易变形。 5、扶手：2D升降扶手，上下调节100mm,可前后调节。 6、底盘：采用自由专利的体重感知机构，使背部和座面形成联动，不同体重使用者乘坐时体会到属于自己体型的最佳乘坐舒适感。 傾仰4个级別固定，上锁角度20度，前后5个级别固定，前后调节50mm 7、脚：采用抛光铝脚，60mm尼龙轮 | 2 | 张 |
| 3 | 病患椅 |  | 常规 | 1、一体成型PP椅座。 2、细砂粉喷2.0mm管材四脚弯脚架； | 2 | 张 |
| 4 | 诊床 |  | 1800*620*860 | *1、主材：采用浸渍胶膜纸饰面刨花板,采用E1级及以上优质板材，符合：GB/T 35601-2017《绿色产品评价 人造板和木质地板》，GB/T 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》，GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》标准，甲醛释放量≤0.02mg/m³，静曲强度：≥17.1Mpa,弹性模量：≥2510Mpa，2h吸水厚度彭胀率≤1.1%,表面胶合强度：≥1.54Mpa，握螺钉力：板面：≥1230N,板边：≥860N。 *2、PVC封边条：符合QB/T 4463-2013标准，表面耐光色牢度≥4级;符合表面耐磨性能30r要求;甲醛释放量为未检出，其中可溶性重金属（镉，铬，汞，砷，锑、硒）均未检出。达到国标环保要求； *3、阻尼导轨：符合QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀实验方法 中性盐雾试验（NSS）法》，QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》，GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》QB/T 2454-2013《家具五金 抽屉导轨》标准；金属表面耐腐蚀，中性盐雾，连续喷雾96小时，镀层本身的耐腐蚀等级为10级，镀层对基本的保护等级为10级。 *4、锁：符合QB/T 1621-2015《家具锁》标准，其中锁头、钥匙外观、涂层件外观均合格，弹子锁、叶片锁使用寿命达到10000次正常。 5、配1件5公分的西皮软包垫。 | 2 | 张 |
| 外科 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 办公桌 |  | 1000*500*750 | 要求同上 | 1 | 张 |
| 2 | 办公椅 |  | 670*590*995 | 要求同上 | 1 | 张 |
| 3 | 病患椅 |  | 常规 | 要求同上 | 1 | 张 |
| 4 | 诊床 |  | 1800*620*860 | 要求同上 | 1 | 张 |
| 内科 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 办公桌 |  | 1000*500*750 | 要求同上 | 1 | 张 |
| 2 | 办公椅 |  | 670*590*995 | 要求同上 | 1 | 张 |
| 3 | 病患椅 |  | 常规 | 要求同上 | 1 | 张 |
| 4 | 诊床 |  | 1800*620*860 | 要求同上 | 1 | 张 |
| 预检室 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 办公桌 |  | 1000*500*750 | 要求同上 | 2 | 张 |
| 2 | 病患椅 |  | 常规 | 要求同上 | 6 | 张 |
| 彩超室 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 诊桌 |  | 1500*1400*750 右方向 | *1、主材：采用浸渍胶膜纸饰面刨花板,采用E1级及以上优质板材，符合：GB/T 35601-2017《绿色产品评价 人造板和木质地板》，GB/T 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》，GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》标准，甲醛释放量≤0.02mg/m³，静曲强度：≥17.1Mpa,弹性模量：≥2510Mpa，2h吸水厚度彭胀率≤1.1%,表面胶合强度：≥1.54Mpa，握螺钉力：板面：≥1230N,板边：≥860N。 *2、PVC封边条：符合QB/T 4463-2013标准，表面耐光色牢度≥4级;符合表面耐磨性能30r要求;甲醛释放量为未检出，其中可溶性重金属（镉，铬，汞，砷，锑、硒）均未检出。达到国标环保要求； *3、缓冲铰链： QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》QB/T3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验（NSS）法》QB/T 2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》标准，垂直静载荷（30KG）、水平静载荷（70N）检测结果均为合格。金属表面耐腐蚀，中性盐雾，连续喷雾96小时，镀层本身的耐腐蚀等级为10级，镀层对基本的保护等级为10级。 *4、阻尼导轨：符合QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀实验方法 中性盐雾试验（NSS）法》，QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》，GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》QB/T 2454-2013《家具五金 抽屉导轨》标准；金属表面耐腐蚀，中性盐雾，连续喷雾96小时，镀层本身的耐腐蚀等级为10级，镀层对基本的保护等级为10级。 *5、锁：符合QB/T 1621-2015《家具锁》标准，其中锁头、钥匙外观、涂层件外观均合格，弹子锁、叶片锁使用寿命达到10000次正常。 6、钢架：采用优质钢架，表面静电喷塑。 6、钢架：采用优质钢架，表面静电喷塑。 | 1 | 张 |
| 2 | 办公椅 |  | 670*590*995 | 要求同上 | 1 | 张 |
| 3 | 病患椅 |  | 常规 | 要求同上 | 1 | 张 |
| 治疗室+中医科 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 办公桌 |  | 1000*500*750 | 要求同上 | 1 | 张 |
| 2 | 办公椅 |  | 670*590*995 | 要求同上 | 1 | 张 |
| 3 | 病患椅 |  | 常规 | 要求同上 | 1 | 张 |
| 4 | 诊床 |  | 1900*700*630 | 1、面材：采用夏特三聚氰胺装饰纸。耐酸、耐碱，具有宜清洗、防划痕等特点。 2、基材：采用福建大亚、福建福人、福建中福、吉林露水河或同等品牌，不低于E1级刨花板甲醛释放量不大于国家E1级的标准。 3、封边：采用同色ABS封边条，激光封边，封边厚度2.5mm。 4、粘胶：高级环保粘胶，符合GB18583-2008《室内装饰修材料 胶粘剂中有害物质限量》标准。 5、五金配件： 海蒂诗、海福乐、BMB、FGV、DTC或同等品牌五金件。铰链：阻尼铰链，耐久性10万次开合。 6、配1件5公分的西皮软包垫。 | 1 | 张 |
| 贵宾接待室 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 接待沙发 (单人) |  | 标准 | *1、饰面：采用优质超纤皮，符合：GB/T 16799-2018《家具用皮革》，禁用偶氮染料、游离甲醛均未检出，撕裂力≥45.6N，气味≤2级，pH≥4.68。 *2、阻燃海绵：靠背、坐垫采用高回弹定型海棉，符合GB/T 10802-2006《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》标准，压陷性能25%压陷硬度≤175N,65%/25%压陷比≥3.4，回弹率≥39%。 *3、框架:内框架采用夹板为基材的榫卯结构内架，材料经去皮、烘干、防虫防腐处理，符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》，GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》含水率I、II、III类检验结果为合格，静曲强度、顺纹、横纹检验结果为合格，弹性模量、顺纹、横纹检验结果为合格，甲醛释放量≤0.071mg/m³。 4、支架：实木材料，自然木纹，保留天然特性，色彩明亮、永不褪色，具有防水、防火、防刮伤的特点；外观无裂缝、无树节子、无孔洞等缺陷，条纹清晰。 | 3 | 张 |
| 2 | 接待沙发(双人) |  | 标准 | *1、饰面：采用优质超纤皮，符合：GB/T 16799-2018《家具用皮革》，禁用偶氮染料、游离甲醛均未检出，撕裂力≥45.6N，气味≤2级，pH≥4.68。 *2、阻燃海绵：靠背、坐垫采用高回弹定型海棉，符合GB/T 10802-2006《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》标准，压陷性能25%压陷硬度≤175N,65%/25%压陷比≥3.4，回弹率≥39%。 *3、框架:内框架采用夹板为基材的榫卯结构内架，材料经去皮、烘干、防虫防腐处理，符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》，GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》含水率I、II、III类检验结果为合格，静曲强度、顺纹、横纹检验结果为合格，弹性模量、顺纹、横纹检验结果为合格，甲醛释放量≤0.071mg/m³。 4、支架：实木材料，自然木纹，保留天然特性，色彩明亮、永不褪色，具有防水、防火、防刮伤的特点；外观无裂缝、无树节子、无孔洞等缺陷，条纹清晰。 | 1 | 张 |
| 3 | 洽谈茶几 |  | φ500*450 | *1、面材：采用AAA级天然实木木皮，符合GB/T 13010-2006《刨切单板》标准，厚度≥1.2mm，含水率合格，木皮完整干净、无腐料，颜色均匀平整； *2、基材：符合GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》和GB/T 11718-2009《中密度纤维板》GB/T 35601-2017《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准。板内密度偏差±10%检测结果为0，吸水厚度膨胀率≤7.9%，静曲强度≥26.5MPa。弹性模量≥3180MPa。表面结合强度≥1.03MPa。甲醛释放量:气候箱法E1:≤0.048mg/m³； *3、水基型胶黏剂（白乳胶）：符合：GB/T 18583-2008《室内装饰材料 胶粘剂中有害物质限量》，游离甲醛≤0.05mg/kg,苯：≤0.01g/kg,甲苯+二甲苯：≤0.04g/kg，总挥发性有机物≤40g/L。 *4、油漆：采用“大宝”“华润”“望锦”品牌或同品质水性环保油漆，油漆工艺“五底三面”工艺，水性漆（底漆）：符合GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准，VOC含量检测结果≤162g/L,甲醛含量检测结果≤12mg/kg；水性漆（面漆）：符合GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准，VOC含量检测结果≤125g/L,甲醛含量检测结果≤5mg/kg。 | 3 | 张 |
| 4 | 办公桌 |  | 1000*500*750 | *1、面材：采用AAA级天然实木木皮，符合GB/T 13010-2006《刨切单板》标准，厚度≥1.2mm，含水率合格，木皮完整干净、无腐料，颜色均匀平整； *2、基材：符合GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》和GB/T 11718-2009《中密度纤维板》GB/T 35601-2017《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准。板内密度偏差±10%检测结果为0，吸水厚度膨胀率≤7.9%，静曲强度≥26.5MPa。弹性模量≥3180MPa。表面结合强度≥1.03MPa。甲醛释放量:气候箱法E1:≤0.048mg/m³； *3、水基型胶黏剂（白乳胶）：符合：GB/T 18583-2008《室内装饰材料 胶粘剂中有害物质限量》，游离甲醛≤0.05mg/kg,苯：≤0.01g/kg,甲苯+二甲苯：≤0.04g/kg，总挥发性有机物≤40g/L。 *4、油漆：采用“大宝”“华润”“望锦”品牌或同品质水性环保油漆，油漆工艺“五底三面”工艺，水性漆（底漆）：符合GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准，VOC含量检测结果≤162g/L,甲醛含量检测结果≤12mg/kg；水性漆（面漆）：符合GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准，VOC含量检测结果≤125g/L,甲醛含量检测结果≤5mg/kg。 | 1 | 张 |
| 5 | 办公椅 |  | 670*590*995 | 要求同上 | 1 | 张 |
| 6 | 茶水柜 |  | 800*400*800 | *1、面材：采用AAA级天然实木木皮，符合GB/T 13010-2006《刨切单板》标准，厚度≥1.2mm，含水率合格，木皮完整干净、无腐料，颜色均匀平整； *2、基材：符合GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》和GB/T 11718-2009《中密度纤维板》GB/T 35601-2017《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准。板内密度偏差±10%检测结果为0，吸水厚度膨胀率≤7.9%，静曲强度≥26.5MPa。弹性模量≥3180MPa。表面结合强度≥1.03MPa。甲醛释放量:气候箱法E1:≤0.048mg/m³； *3、水基型胶黏剂（白乳胶）：符合：GB/T 18583-2008《室内装饰材料 胶粘剂中有害物质限量》，游离甲醛≤0.05mg/kg,苯：≤0.01g/kg,甲苯+二甲苯：≤0.04g/kg，总挥发性有机物≤40g/L。 *4、油漆：采用“大宝”“华润”“望锦”品牌或同品质水性环保油漆，油漆工艺“五底三面”工艺，水性漆（底漆）：符合GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准，VOC含量检测结果≤162g/L,甲醛含量检测结果≤12mg/kg；水性漆（面漆）：符合GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准，VOC含量检测结果≤125g/L,甲醛含量检测结果≤5mg/kg。 | 1 | 组 |
| 耳鼻喉科 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 办公桌 |  | 1000*500*750 | 要求同上 | 1 | 张 |
| 2 | 办公椅 |  | 670*590*995 | 要求同上 | 1 | 张 |
| 3 | 病患椅 |  | 常规 | 要求同上 | 1 | 张 |
| 眼科 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 诊桌 |  | 1000*500*750 | 要求同上 | 1 | 张 |
| 2 | 办公椅 |  | 670*590*995 | 要求同上 | 1 | 张 |
| 3 | 病患椅 |  | 常规 | 要求同上 | 3 | 张 |
| 呼气试验肺功能检查 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 办公桌 |  | 1000*500*750 | 要求同上 | 2 | 张 |
| 2 | 诊椅 |  | 670*590*995 | 要求同上 | 2 | 张 |
| 3 | 病患椅 |  | 常规 | 要求同上 | 2 | 张 |
| 预检抽血+人体成分分析 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 办公桌 |  | 1000*500*750 | 要求同上 | 1 | 张 |
| 2 | 办公椅 |  | 670*590*995 | 要求同上 | 1 | 张 |
| 3 | 病患椅 |  | 常规 | 要求同上 | 3 | 张 |
| 值班室 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 办公桌 |  | 1000*500*750 | 要求同上 | 1 | 张 |
| 2 | 办公椅 |  | 670*590*995 | 要求同上 | 1 | 张 |
| 3 | 值班床 （含棕垫） |  | 1000*2000 | （1）采用天然松木，纹路流畅、色泽均匀、质感自然； （2）外观无裂缝、无孔洞等缺陷； （3）四腿落地，榫卯结构； （4）表面清漆处理，床板采用杉木床板，床板档采用杂木档。 | 1 | 张 |
| 候诊区 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 沙发 |  | 1200*500*790 | 1、面料：优质麻绒面料，符合GB 18401-2010标准、GB 17927.1-2011标准，其中甲醛含量未检出，通过香烟抗引燃特性试验，pH值、染色牢度均合格，无异味，可分解致癌芳香胺染料不得检出。 *2、阻燃海绵：靠背、坐垫采用高回弹定型海棉，符合GB/T 10802-2006《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》标准，压陷性能25%压陷硬度≤175N,65%/25%压陷比≥3.4，回弹率≥39%。 *3、框架:内框架采用夹板为基材的榫卯结构内架，材料经去皮、烘干、防虫防腐处理，符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》，GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》含水率I、II、III类检验结果为合格，静曲强度、顺纹、横纹检验结果为合格，弹性模量、顺纹、横纹检验结果为合格，甲醛释放量≤0.071mg/m³。 4、打底：高弹力弹簧+尼龙绷带。 | 10 | 张 |
| 工作站 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 办公椅 |  | 670*590*995 | 要求同上 | 2 | 张 |
| 2 | 文件柜 |  | 800*400*1800 | *1、主材：采用质浸渍胶膜纸饰面刨花板,采用E1级及以上优质板材，符合：GB/T 35601-2017《绿色产品评价 人造板和木质地板》，GB/T 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》，GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》标准，甲醛释放量≤0.02mg/m³，静曲强度：≥17.1Mpa,弹性模量：≥2510Mpa，2h吸水厚度彭胀率≤1.1%,表面胶合强度：≥1.54Mpa，握螺钉力：板面：≥1230N,板边：≥860N。 *2、PVC封边条：符合QB/T 4463-2013标准，表面耐光色牢度≥4级;符合表面耐磨性能30r要求;甲醛释放量为未检出，其中可溶性重金属（镉，铬，汞，砷，锑、硒）均未检出。达到国标环保要求； *3、缓冲铰链： QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》QB/T3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验（NSS）法》QB/T 2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》标准，垂直静载荷（30KG）、水平静载荷（70N）检测结果均为合格。金属表面耐腐蚀，中性盐雾，连续喷雾96小时，镀层本身的耐腐蚀等级为10级，镀层对基本的保护等级为10级。 *4、锁：符合QB/T 1621-2015《家具锁》标准，其中锁头、钥匙外观、涂层件外观均合格，弹子锁、叶片锁使用寿命达到10000次正常。 *5、钢化玻璃:符合GB 15763.2-2005《建筑用安全玻璃 第2部分：钢化玻璃》外观质量划伤宽度在0.1mm以下轻微划伤，每平米面积内允许存在长度≤100mm的条数4条检测结果为符合；无爆边、划伤、裂纹缺角、夹钳印。 | 2 | 个 |
| 直乙状结肠镜 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 办公桌 |  | 1000*500*750 | 要求同上 | 1 | 张 |
| 2 | 办公椅 |  | 常规 | 要求同上 | 2 | 张 |
| 3 | 诊床 |  | 1800*620*860 | 要求同上 | 1 | 张 |

备注：参考样式为院方建议样式，各询价单位可根据自身情况，调整款式，询价文件上标注拟提供样品的图片。

附件二：

法定代表人授权书

致浙江中医药大学附属第三医院：

（参选单位全称）法定代表人 （姓名） 授权     （授权代表姓名）为授权代表，参加贵单位组织的                 项目，项目编号为：          的询价采购活动，该授权代表以我单位的名义签署响应文件或澄清承诺、与采购单位协商签订相关合同以及执行与该项目有关的一切活动本公司均予承认。

供应商名称（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

授权代表（签字）：

二○二〇年   月   日

附：

授权代表姓名：

职务：

详细通讯地址：

传真：          电话：          邮编：

此处粘贴身份证复印件（法人、授权代表身份证复印件）